ZRX-7517型小型粉碎机使用方法注意事项

使用方法

使用本机前，请先关闭电源开关。

1、打开上盖(顺时针关，逆时针开)。

2、把干燥药物放入粉碎箱内。

3、将上盖关紧。

4、插上电源，打开定时器开关。

5、当滚动的声音比较均匀时，说明药物已粉碎成粉，即可关机。

6、打开上盖，倒出粉末。

二、注意事项

1、为了使用者的人身安全，电源必须接地线。

2、粉碎物必须干燥，不宜加工潮湿和油脂的中药。

3、粉碎的药物勿超过粉碎槽容量的一半。

4、一般中药粉碎只需半分钟，硬药粉碎一分钟即可。

5、本机不能连续长时间使用，每次开机时间不得超过5分钟。如果加工数量较多，应间隔使用，防止轴承过热，损坏电机。

6、上盖打开时，请勿启动开关。

7、长期使用后，碳刷和刀片如磨损严重，需要更换。

8、经常检查刀片的螺丝，必须紧固。

9、每天作业完毕，使机器空运转2min，把余料抽吸干净。停机后，打开机盖检查零件有无损坏，清除余料后关闭机盖。

以上是关于使用方法和注意事项的一些问题。

设备特点

质，纤维质及稍具粘性之物质（烘干）均能粉碎到极细粒度。

2、操作简便，物料无需反复粉碎即能达到极细。

3、采用全不锈钢粉碎槽及刀片符合中药忌铁要求及GMP要求。

4、不需筛网，残渣极少，清理方便。

5、可连续使用。

6、粉碎粒度平均150目以上，与研磨机不相上下。