中瑞祥污泥比阻测定仪污泥脱水性能的综合性指标说明操作

注意：(本说明书及提供的计算方法和实验数据仅供参考：根据学校实际实验得出的数据为准。)

一、实验目的：

污泥比阻（或称比阻抗）是表示污泥脱水性能的综合性指标，污泥比阻愈大，脱水性能愈差，反之

脱水性能愈好。本实验测定活性污泥的比阻，是以FeCl3和Al2(SO4)3为混凝剂进行试验。

希望通过实验达到下述目的：

1、 掌握测定污泥比阻的实验方法；

2、 掌握用布氏漏斗试验选择混凝剂；

3、 掌握确定投加混凝剂的方法。

二、实验原理：

污泥比阻是单位过滤面积上，单位干重滤饼所具有的阻力，在数值上等于粘滞度为1时，滤液通过单位重量的泥饼产生单位滤液流率所需要的压差，

影响污泥脱水性能的因素有：污泥的性质、污泥的浓度、污泥和滤液的粘滞度、混凝剂的种类和投加量等。通常是用布氏漏斗试验，通过测定污泥滤液滤过介质的速度快慢来确定污泥比阻的大小，并比较不同污泥的过滤性能，确定最佳混凝剂及其投加量。

污泥脱水是依靠过滤介质（多孔性物质）两面的压力差作为推动力，使水分强制通过过滤介质，固体颗粒被截留在介质上，达到脱水的目的。造成压力差的方法有四种：

1、 依靠污泥本身厚度的静压力（如污泥自然干化场的渗透脱水）；

2、 过滤介质的一面造成负压（如真空过滤脱水）；

3、 加压污泥把水分过滤介质（如压滤脱水）；

4、 造成离心力作为推动力（如离心脱水）。

根据推动力在脱水过程中的演变，可分为定压过滤与恒竖过滤两种。前者在过滤工程中压力保持不变；后者在过滤过程中过滤速度保持不变。

本实验是用抽真空的方法造成压力差，并用调节阀调节压力，使整个实验过程压力差恒定。

过滤开始时，滤液只需克服过滤介质的阻力，当滤饼逐步形成后，滤液还需克服滤饼本身的阻力。滤饼是由污泥的颗粒堆积而成的，也可视为一种多孔性的过滤介质，孔道属于毛细管。因此，真正的过滤层包括滤饼与过滤介质。由于过滤介质的孔径远比污泥颗粒的粒径大，所以只过滤开始阶段，滤液往往是浑浊的。随着滤饼的形成，阻力变大，滤液变清。

由于污泥悬浮颗粒的性质不同，滤饼的性质可分为两类：一类为不可压缩性滤饼，如沉砂、初次沉淀污泥或其他无机沉渣，在压力作用下，颗粒不会变形，因而滤饼中滤液的通道（如毛细管孔径与长度）不因压力作用的变化而改变；另一类为可压缩性滤饼，如活性污泥，在压力的作用下，颗粒会变形，随着压力增加，颗粒被压缩并挤入孔道中，使滤液的通道变小，阻力增加。

过滤时，滤液体积V与压强降P、过滤面积A、过滤时间t成正比，而与过滤阻力R、滤液粘滞度u成正比，即过滤时：V=﷟ Par uR﷠（ml） （14-1）

式中：V——滤液体积（ml）；

P——过滤时压强（Pa）

A——过滤面积（cm2）

t——过滤时间（s）

u——滤液粘度（Pa·s）

R——单位过滤面积上，通过单位体积的滤液所产生的过滤阻力，决定于滤饼性质（cm-1）

过滤阻力R包括滤饼阻力Rz和过滤介质阻力Rg两部分。阻力R随滤饼厚度增加而增加，过滤速度则随滤饼厚度

的增加而减小，因此将式（14-1）改写成微分形式：﷟ dV dt ﷠＝﷟ PA uR﷠＝﷟ RA u(δRz+Rg)﷠ （14-2）

式中：δ——泥饼的厚度

1

设每滤过单位体积的滤液，在过滤介质上截留的滤饼体积为υ，则当滤液体积为V时，滤饼体积为υ·V，因此δA=υV

δ＝﷟ υV A﷠ （14-3）

将式（14-3）代入式（14-2）得﷟ dV dr﷠＝﷟ PA2 u（υVRz+RgA）﷠ （14-4）

若以滤过单位体积得滤液在过滤介质上截留得滤饼干固体重量C代替υ，并以单位重量得阻抗r代替

Rz,则式（14-4）可改写成﷟ dV dr﷠＝﷟ PA2 u（CVr+RgA）﷠ （14-5）

式中：r——污泥比阻

定压过滤时，式（14-5）对时间积分：∫˙0 dt=∫v0 ( ﷟ uCVr PA2﷠ +﷟ Ur0 PA﷠ )dV （14-6）

t=﷟ uCrV2r 2PA2﷠ +﷟ uR0V PA﷠

﷟ t V﷠=﷟ uCrV 2PA2﷠ + ﷟ uRg PA﷠ （14-7）

式（14-7）说明：在定压下过滤，t/V与V成直线关系，即：y-bx+a

斜率b=﷟ uCr 2PA2﷠ 截距 a=﷟ uRg PA﷠ 因此比阻公式为 r＝﷟ 2PA2 u﷠·﷟ b C﷠ （14-8）

r单位为cm/g，b为s/cm6，C为g/cm3

从式（14-8）可以看出，要求得污泥比阻r，需在实验条件下求出斜率b和C0b的求法是：可在定压下（真空度保持不变）通过测定一系列的r—V数据，用图解法求取，见图14-1，C的求法为：

﷟ 1 ぃ﷠ （s/ml）

0 n b=tg0=﷟ n m﷠

m

0 V（ml）