中瑞祥彩屏泵吸式氢气气体检测仪主要通过以下原理进行检测：

催化燃烧原理

氢气与空气中的氧气在催化物质作用下发生氧化反应，释放热量。通过测量反应产生的电阻变化，可确定氢气浓度。例如工业车间中氢气泄漏时，催化燃烧产生的热量增

热导原理

不同气体热导率不同，氢气具有特定热导率。检测时混合气体通过热导池，热导率差异导致热敏电阻温度变化，进而改变电阻值。例如储存氢气的仓库中，泄漏会导致混合气体热导率变化，从而检测到氢气浓度。 ‌

红外吸收原理

氢气具有特定红外吸收光谱。当红外光穿过混合气体时，氢气吸收特定波长光能量，通过检测光强度变化计算浓度。例如化工实验中泄漏时，红外光强度变化可反映氢气浓度。 ‌

电化学原理

氢气接触电化学传感器时发生氧化反应，产生电子并形成电流。电流大小与氢气浓度成正比，通过测量电流可确定浓度。